Dr. Hönle AG – EPSA 120

시스템 특징

장점

전자식 전원 공급 장치

•최대 출력 12 kW

•연속적인 전력 제어 가능

•플러그 연결 방식으로 설치 및 유지보수 용이

•소형 설계 / 설치 공간 절감

•높은 램프 전압 지원
•높은 효율성
•생산 비용 절감
•향상된 재점화 성능
•더 긴 램프 수명
•우수한 비용 대비 성능

# EPSA 120 – 전자식 전원 공급 장치

EPSA 120은 최대 출력 12 kW의 UV 방전 램프용 전자식 전원 공급 장치입니다.

# 특징

EPSA는 사각파 전력 출력을 통해 기존 변압기/초크 안정기의 정현파 출력에 비해 동일한 전력에서 더 높은 UV 출력 효율을 제공합니다.

추가 기능

• 응용에 따라 11%에서 100%까지 연속적인 전력 제어 가능

• 점화 장치(ignitor) 내장

• 기존 기술 대비 향상된 램프 재점화 성능

• 콤팩트한 경량 설계

• 기존 전원 장치보다 가벼운 무게

• 플러그형 연결 방식으로 유지보수 용이

- Continuously variable power control, application depen- dent between 11% and 100%

- Integrated ignitor

- Improved lamp reignition compared to conventional technology

- Compact and lightweight design

- Less weight compared to a conventional power supply

- Service-friendly due to pluggable connections

# 기술 데이터

| 최대 출력 | 12 kW |
| --- | --- |
| 램프 전압 | 최대. 900 V |
| 전원 공급 | 3x 400 - 480 V (±10%), 50/60 Hz |
| 전력 제어 | 11 – 100% (아날로그 신호 1.1 – 10 V DC, 응용에 따라 조정 가능) |
| 제어 방식 | 아날로그 / 디지털, 필드버스 |
| 효율 η | 일반적으로 96% |
| 역률 cos φ | > 0,9 |
| 크기 (길이 x 너비 x 높이) | 460 x 325 x 85 mm |
| 버스 인터페이스 (옵션) | CANopen, Modbus |