eUV-1 Compact series

UV 중압 램프용 전자식 전원 장치

장점
•부드러운 램프 점등으로 최적의 램프 수명 확보
•UV 램프와 최대 300m 연결 케이블 지원
•매우 콤팩트하고 경량화된 설계
•직사각형 점등 전압을 통한 부드럽고 장시간 유지되는 램프 수명

시스템 특징  
•버전에 따라 최대 11kW 램프 출력

•최대 450V 램프 전압

•아날로그 또는 디지털 제어

•최대 98%의 높은 효율

•광범위한 입력 전압 지원

•TN, TT, IT 방식 전원 공급 호환 가능

eUV-1 Compact

전자식 전원 공급 장치

eUV-1 Compact는 2.5kW에서 11kW까지의 UV 중압 램프용 밸러스트 시리즈입니다.

# 이 제품은 경화 및 인쇄 산업을 비롯한 모든 산업용 응용 분야뿐만 아니라, 하수 및 선박 평형수 처리 시스템 등 UV 수처리 분야에도 적합합니다. 선박용의 경우, 요청 시 특수 해양용 설계도 제공합니다.

특징

# 98%의 높은 효율, 5%에서 100%까지의 디밍 범위, 내장형 고주파 사인 점화기(HF sine-ignitor)를 통해 효율적이고 램프에 부담을 주지 않는 운전이 가능합니다. 광범위한 입력 전압과 IT 네트워크에 대한 호환성 덕분에, 전 세계 대부분의 전력망에서 운전이 가능합니다.

# 최대 300m의 케이블 허용 길이는 제어반 구성 시 제조업체에 더 큰 설계 자유도와 유연성을 제공합니다.

작동 방식

아날로그 및/또는 디지털 인터페이스를 통한 통신이 가능하여, 램프 및 밸러스트의 모든 파라미터를 정밀하게 제어하고 모니터링할 수 있습니다.

# 유지보수의 용이성

# 모든 eUV 장치는 옵션 소프트웨어(OPA)와 전용 USB 케이블을 통해 설정이 가능하며, 실시간으로 파라미터를 확인하고 조정할 수 있습니다.

# 기술 데이터

| 출력 범위 | 2.5 kW ~ 11.0 kW |
| --- | --- |
| 전원 입력 | 3x 360-530 VAC, 50/60 Hz |
| 출력 제어 | 5 % - 100 %* 무단계 조정 |
| 효율 | 96 % - 98 % |
| 허용 램프 전압 | 최대 450 V |
| 제어 입력 | 아날로그 / 디지털 |
| 출력 신호 | 램프 전압 램프 출력 상태 신호 (작동, 경고, 고장 및 고장 코드 포함) |
| 디지털 연결 | CANOpen (C1) ModBUS (C2) |
| 주변 온도 | 0 - 40°C |
| 보호 등급 | IP20 |

* 사용 조건 및 램프에 따라 다름