LED

장점
•낮은 기판 온도 부하

•예열 시간 없음

•연속적 출력 조절 가능

•에너지 절약

•긴 사용 수명

시스템 특징

•높은 조사 출력

•콤팩트한 크기

•가벼운 무게

•다양한 파장 옵션 제공

# LED Powerline Flexo LC

최대 조사 강도: 최대 25,000 mW/cm²
파장: 365, 385, 395 및 405 nm

수랭식

## LED Powerline Flexo LC

## LED Powerline Flexo LC는 인쇄 응용 분야에서의 중간 경화(핀닝) 및 최종 경화를 위한 고성능 UV-LED 어레이입니다. 그 외에도 바니시 또는 UV 반응성 접착제 및 포팅 소재의 경화에도 사용할 수 있습니다. 일반적인 LED의 수명은 20,000시간 이상이며, 예열이나 냉각 과정 없이 언제든지 필요에 따라 자주 켜고 끌 수 있습니다.

## LED Powerline Flexo LC는 365/385/395/405 nm ±10 nm의 파장으로 제공되며, 이를 통해 각 응용 분야에 따라 최적의 파장을 선택하여 사용할 수 있습니다.

특수 기능

•하우징 내부에 통합된 고효율 LED 드라이버를 통해 각 LED 세그먼트를 개별적으로 구동 및 모니터링

•포맷 크기 제어 등을 위한 각 LED 세그먼트의 개별 출력 조절 가능

•각 LED 세그먼트의 단락, 단선 및 과열 상태 모니터링

•각 LED 세그먼트의 작동 시간 기록

•0-10V 신호를 통한 LED 세그먼트의 아날로그 디밍

디지털 PLC 인터페이스 제공 (비상정지, LED-on, LED-off, LED 오류)

•모든 모듈은 RS485를 통한 BUS 제어 방식과 별도의 작동 •디스플레이로 제어되며, 옵션으로 Ethernet 을 통해 제어 가능

## LED 기술의 장점

## LED는 적외선(IR)을 방출하지 않으며, 기판에 낮은 온도 부하를 가하기 때문에 열에 민감한 소재도 안전하게 조사할 수 있습니다. 다양한 스펙트럼 옵션을 통해 빠르고 안전한 경화를 보장합니다.

## 또한 LED는 예열 단계가 필요 없으므로 LED 헤드를 필요에 따라 자주 켜고 끌 수 있으며 언제든지 즉시 작동할 수 있습니다.
기술 데이터

| LED 수명 | > 20,000 시간 * |
| --- | --- |
| 조사 길이 | 최대 길이, 응용에 따라 다름 |
| 치수 (W x H, mm) | 약 125 x 100 최대 길이, 응용에 따라 다름 |
| 파장 (nm) | 365 385 395 405 |
| 일반적인 강도 (mW/cm²)** | 12.000 25.000 25.000 25.000 |
| 냉각 방식 | 수랭식 |

* 지정된 작동 조건 하에서의 일반적인 수명

** Hönle UV 측정기 및 LED 센서로 측정됨

총 길이: 응용에 따라 달라짐

100,00

125,00

조사 길이: 응용에 따라 달라짐