제품 특징
•콤팩트한 제어 유닛

•생산 설비에 장착 가능한 탈부착형 터치 디스플레이

•최대 20개의 LED 헤드 동시 운용 가능

•다양한 광학 렌즈 선택 가능

•최대 조사 강도: 20,000 mW/cm²

•사용 가능 파장: 365 / 385 / 405 nm

•지능형 전력 제어(Intelligent Power Control)

•출력 설정 범위: 10% ~ 100%

•Process Flow Control(PFC)을 통한 전체 프로그램 시퀀스.                         입력 가능 – 최대 6개의 서로 다른 프로그램 저장 가능

bluepoint LED

프로세스 플로우 제어(Process Flow Control)를 갖춘 LED 포인트 광원

# 4

제어 유닛당 LED 헤드 수
5

제어 유닛은 
적층 가능

# 20

LED 헤드 조합 
사용 가능

LED 컨트롤

메뉴얼
UV-LED는 터치 디스플레이에서 수동으로 제어 가능하며, 선택 가능한 비밀번호 보호 기능을 지원

| PLC 인터페이스 •LED의 온/오프 제어, 모니터링 및 상태 피드백을 위한 인터페이스 제공 •각 LED 헤드에 대해 개별 전력 설정이 가능한 외부 아날로그 입력 지원 •현재 안전 지침에 따라 LED의 안전한 차단을 위한 릴리즈 접점 포함 | RS232 노출(조사) 파라미터의 외부 제어 및 전송을 위한 RS232 인터페이스 제공 | Profinet 옵션: Profinet을 통한 제어 가능 |
| --- | --- | --- |

엑세서리

bluepoint LED의 기능 범위는 다음과 같은 옵션 액세서리를 통해 확장할 수 있습니다:

• 협소한 공간에서 사용하기 위한 90° 조사 각도 전환 어댑터

• 다양한 길이의 연장 케이블

• 제어 유닛당 최대 4개의 풋 스위치를 운용할 수 있는 풋 스위치 어댑터

기술 데이터

| LED 수명 | > 20.000 시간 |
| --- | --- |
| 조사 강도 | 최대 20,000 mW/cm² ** |
| 파장 | 365, 385, 405 nm ±10 nm |
| 전원 공급 | 20 V – 28 V DC |
| 최대 입력 전류 | 컨트롤러당 3.5 A |

bluepoint LED용 렌즈 종류

Optic 3

조사 면적의 반경 (mm)

| Optic 7 조사 면적의 반경 (mm) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 파장 (nm) | 365 | 385 | 405 |  |
| 강도* (mW/cm²) @ 100% | 4000 | 4800 | 3800 |  |
| 작업 거리 (mm) | 10 |  |  |  |
| 반치폭 (mm) | 7 |  |  |  |

| 파장 (nm) | 365 | 385 | 405 |
| --- | --- | --- | --- |
| 강도* (mW/cm²) @ 100% | 14000 | 20000 | 20000 |
| 작업 거리(mm) | 10 |  |  |
| 반치폭 (mm) | 3 |  |  |

| Optic 10 | 조사 면적의 반경 (mm) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 파장 (nm) |  | 365 | 385 | 405 |
| 강도* (mW/cm²) @ 100% |  | 2000 | 2600 | 2400 |
| 작업 거리 (mm) |  | 20 |  |  |
| 반치폭 (mm) |  | 10 |  |  |

| Optic 20 조사 면적의 반경 (mm) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 파장 (nm) | 365 | 385 | 405 |  |
| 강도* (mW/cm²) @ 100% | 1450 | 1850 | 1650 |  |
| 작업 거리 (mm) | 40 |  |  |  |
| 반치폭 (mm) | 20 |  |  |  |

| Optic 10x2 (rectangular) 100% 80% 60% 40% 20% 0% -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 조사 면적 (mm) 길이 방향 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 mm |  | 60% |  |  |  |  |  | 8 mm |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 mm |  |  |  |  |  |  |  | 10 mm |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 mm |  |  |  |  |  |  |  | 15 mm |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20 mm |  | 40% |  |  |  |  |  | 20 mm |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 30 mm |  |  |  |  |  |  |  | 30 mm |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  | -5 | -4 | -3 -2 -1 0 1 2 3 4 |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 조사 면적 (mm) 너비 방향 |  |  |  |
| 파장(nm) |  |  |  |  |  |  |  | 365 | 385 |  |  |  | 405 |  |  |  |
|  | 강도* (mW/cm²) @ 100% |  |  |  |  |  |  | 4500 | 7000 |  |  |  | 7000 |  |  |  |
|  | 작업 거리 (mm) |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 반치폭 (mm) |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 길이 방향 전체 조사 폭(mm) |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Hoenle UV 측정기 및 LED 라이트 가이드 센서 L2로 측정됨

도면

| LED 헤드 HP | LED 헤드 HP 장착 어댑터 |
| --- | --- |

| 렌즈 종류 | LED 헤드 HP 길이 (x) 단위: mm |
| --- | --- |
| Optic 3 | 55.9 |
| Optic 7 | 57.3 |
| Optic 10 | 54.5 |
| Optic 10x2 | 55.5 |
| Optic 20 | 52.5 |

Page 4/4