LED

장점  
•공랭식 냉각 방식  
•가벼운 무게  
•낮은 기판 온도 부하  
•낮은 전력 소비  
•예열 시간 없음
•오존 발생 없음  
•긴 사용 수명

시스템 특징

•높은 조사 강도  
•다양한 파장 옵션 제공  
•길이는 응용 분야에 따라 맞춤 가능  
•조사 구경: 20 mm 또는 40 mm  
•연속 출력 조절 가능

# jetCURE LED

jetCURE LED S

한쪽 측면에 냉각 공기 배출구가 있는 모델

jetCURE LED T

양쪽 측면에 냉각 공기 배출구가 있는 모델

## jetCURE LED

jetCURE LED는 인쇄 응용 분야에서의 중간 경화(핀닝) 및 최종 경화를 위한 고성능 LED 어레이입니다. 또한 바니시, 접착제, 포팅 소재의 경화에도 적합합니다.

jetCURE LED는 냉각 공기 배출 방식에 따라 두 가지 버전으로 제공됩니다:

•jetCURE LED T는 하우징 양쪽 측면에 냉각 공기 배출구가 있으며, 배출 공기는 위쪽으로 방출됩니다.

•jetCURE LED S는 한쪽 측면에만 냉각 공기 배출구가 있으며, 배출 공기는 측면으로 방출됩니다.

두 버전 모두 모듈형 설계(간격: 41 mm) 및 연속 출력 조절이 가능하며,

365 / 385 / 395 / 405 nm ±10 nm의 파장대로 제공됩니다.

## LED 기술의 장점

•일반적인 LED 수명은 20,000시간 이상 입니다.

•예열이나 냉각 과정 없이 자유로운 ON/OFF 및 주기적 작동이 가능 합니다.  
•LED는 적외선(IR) 방사선을 방출하지 않기 때문에, 기판에 가해지는 열 부하가 매우 낮아

열에 민감한 소재도 안전하게 조사할 수 있습니다.

## 특수 기능

•디지털 PLC 인터페이스
•직렬 RS422 인터페이스
•전원 전압: 48 – 55 V DC  
•출력 조절 범위: 최대 5% ~ 100%(장비 사양에 따라 다름)  
•통합형  공랭 시스템  
•통합 진단 기능
•밀리 초 단위의 주기적 작동 가능  
•명시된 작동 조건 기준 일반적인 수명입니다.

## 기술 데이터

| LED 수명 | > 20,000 시간 * |
| --- | --- |
| 냉각 방식 | 공랭식 |
| 조사 면적 / 광구 크기 (mm) | 82 - 656 x 20 82 - 492 x 40 기타 길이는 41 mm 간격으로 제공 |
| 파장(nm) | 20 mm 버전: |
| 강도 (mW/cm²) ** | 365 385 395 405 |
|  | 10.000 20.000 20.000 20.000 |
| 파장 (nm) | 40 mm 버전: |
| 강도 (mW/cm²) ** | 365 385 395 405 |
|  | 6.000 16.000 16.000 16.000 |

* 표준 환경 조건 하에서의 일반적인 수명

** Hönle의 UV 측정용 LED 센서로 측정됨

jetCURE LED T – 양측 공랭식 배기	jetCURE LED S – 단측 공랭식 배기