정확성. 반복성.

물리학적 구동.

안정성. 사용 용이성.

powered by

UV Scan MACS

특징

장점

macsReader / macsStrips

광물리학 기반의 새롭고 혁신적인 UV 측정 기술

LED-UV 측정 기능 곧 출시 예정

- 색 변화 대신 광물리학 기반 측정

- 일반 실온 환경에서 보관 가능

- 컨버팅 및 인쇄 응용에서 기존 램프 및 LED 호환

- 스텐실로 측정 위치 지정

- 정확성

- 반복 가능성

- 안정성

- 손쉬운 사용

macsStrips 및 macsReader를 이용한 UV 측정

다양한 조사량 범위에 대응하는 macsStrips와 산업용 신뢰성을 갖춘 macsReader로 구성된 새로운 UV Scan MACS 시스템을 사용함으로써, 공정 신뢰성이 확실히 향상되며 생산 폐기물을 최소화할 수 있습니다.

조사된 스트립은 Hönle macsReader로 판독되며, 측정 결과의 문서화 및 저장도 가능합니다.

특히, 각 측정 직전에 간편한 보정 절차를 거치기 때문에 결과는 매우 신뢰성이 높습니다.

# macsStrips

# 제품 개요

# •정확하고 신뢰할 수 있는 UV 조사량 측정 가능

# •지연된 인광 방출을 기반으로 한 혁신적 기술

# •매우 얇고 유연하여 접근이 어려운 표면에서도 측정 가능

# 적용 분야

# •UV 잉크, 코팅, 품질 관리

# •인쇄, 컨버팅 및 코팅 산업, 자동차, 항공, 제약 산업

# •전자, 마이크로전자, 정밀기계, 광학, 태양광 생산 공정

# •접착제 및 살균 응용 분야 예정

# 주요 특징

# •수은, 철, 갈륨 램프용 다양한 스트립 제공 (20–700 mJ/cm², 235–380 nm 통합 측정)

# •수직 웹 패스에도 적용 가능한 강력한 접착력

# 사양

# • 크기: 2 cm × 7 cm

# • 두께: < 250 µm

# • 일반 실온 보관 (유통기한 약 12개월)

# • 노광 후 판독 가능 시간: 최대 1시간

# 작동 조건

# • 노광 중 최대 60 °C

# • 상대 습도 최대 75%

# • 공기 또는 불활성 대기
macsReader

제품 개요

•직관적인 조작 및 사용

•측정 전 간편하고 빠른 보정

•배터리 기반 독립형 설계

주요 특징

•측정 결과를 장치 내에 저장 (오프라인, 클라우드 미사용)

•PC로의 데이터 전송 기능 예정

•정해진 측정 위치를 위한 스텐실 포함

사양

•콤팩트한 크기: 160 x 60 x 60 mm

• macsStrips 판독용 내구성 높은 LED 기반 광학 장치

| 이름 | 스펙트럼 | 조사량 | 출시일 |
| --- | --- | --- | --- |
| macsStrips 700 Hg | Hg, Fe, Ga | 200 - 700 mJ/cm² | Q1 / 2025 |
| macsStrips 100 Hg | Hg, Fe, Ga | 20 - 100 mJ/cm² | Q1 / 2025 |
| macsStrips 500 LED 385/395 | LED 385/395 nm | 최대 500 mJ/cm² | 출시 예정 |